Traitement numérique de l'image

# L'image numérique : composition et caractéristiques

Le pixel :

Une image numérique est constituée d'un ensemble de points appelés pixels (abréviation de PICture Element) pour former une image. Le pixel représente ainsi le plus petit élément constitutif d'une image numérique. L'ensemble de ces pixels est contenu dans un tableau à deux dimensions constituant l'image :

La définition :

On appelle définition le nombre de points (pixels) constituant une image : c'est le nombre de colonnes de l'image que multiplie son nombre de lignes. Une image possédant 10 colonnes et 11 lignes aura une définition de 10 x 11.

Les principaux formats d’affichage :

Pour afficher ces images, des formats d'affichages standards ont été définis en fonction de l'évolution des capacités matérielles des cartes graphiques et des écrans. Voici les principaux :

CGA (320 x 200) 4 couleurs

VGA (640 x 480) 16 couleurs

SVGA (800x600) 256 couleurs

XGA (1024 x 768) 256 couleurs

SXGA (1280 x 1024) en 16milions de couleurs.

...

Formule : Calcul du nombre total des pixels dans une image :

Nombre total des pixels = colonnes x lignes.

Ex: 10 x 11= 110 pixels au total pour l'image ci-dessus.

La résolution :

C'est le nombre de points contenu dans une surface précise (en pouce). Elle est exprimée en points par pouce (PPP) (en anglais : DPI pour Dots Per Inch).

Un pouce mesure 2.54 cm, c'est une unité de mesure britannique.

La résolution permet ainsi d'établir le rapport entre la définition de la largeur en pixels d'une image et la dimension réelle de sa représentation sur un support physique (écran, papier...)

Formule : Calculer la résolution à partir de la définition et de la dimension

Résolution = définition en largeur / dimension de la largeur

Ex: la résolution d'une image de 300 x 300 pixels mesurant 2 pouces par  coté

Résolution = 300 / 2 = 150 dpi

## Quelques exemples de résolutions fréquemment utilisées :

- Écrans d’ordinateur : 72 dpi. C'est aussi dans cette résolution que sont les images sur Internet. Résolution non adaptée à l’impression !

- Fax : en générale en 200 dpi.

- Imprimantes grand public : entre 360 dpi et 1400 dpi. Cela permet d'obtenir une qualité tout à fait honorable pour tous les travaux courants (courriers, rapports, etc.)

- Scanners grand public : 300, 600 ou 1200 dpi.

- Matériel d'impression professionnel : aux minimums 4800 dpi (impression de qualité et grandes tailles pour les affiches).

Codage des couleurs (ou profondeur des couleurs)

En plus de sa définition, une image numérique utilise plus ou moins de mémoire selon le codage des informations de couleur qu'elle possède. C'est ce que l'on nomme le codage de couleurs ou profondeur des couleurs, exprimé en bit par pixel (bpp): 1, 4, 8, 16 bits...

En connaissant le nombre de pixels d'une image et la mémoire nécessaire à l'affichage d'un pixel, il est possible de définir exactement le poids que va utiliser le fichier image sur le disque dur (ou l'espace mémoire requis en RAM pour réaliser un calcul sur cette image)

Formule : Calculer le poids d'une image en octet

Nombre de pixels total X codages couleurs (octet) = Poids (octet)

Petit rappel du code binaire, utilisé par l'ordinateur pour enregistrer des informations. On sait que :

1 bit = 2 états ; (0 ou 1) = 21

2 bits = 4 états = 22

4 bits = 16 états = 24

8 bits = 256 états = 28,

etc.

Un ensemble de 8 bits = 1 Octet.

1024 Octets forment un kilo-octet (Ko).

1024 Kilo-Octets forment un Mega-Octet (Mo)...Giga-Octet...Terra-Octet...

Ex: Quel est le poids d'une image d'une définition de 640 x 480 codée sur 1 bit (noir et blanc)?

(640x480) x 1bit

307200 x (1/8) = 38400 octets

38400 / 1024 = 37,5 ko

# Les différents modes de couleur de l’informatique

Mode bitmap (noir et blanc) :

Avec ce mode, il est possible d'afficher uniquement des images en deux couleurs : noir et blanc. Il utilise une seule couche.

Codage en 1 bit par pixel (bpp) : => 21 = 2 possibilités : [0,1]

- Chaque pixel peut donc avoir 2 couleurs possibles : soit noir ou soit blanc

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Mode niveau de gris :

Il permet d'obtenir différentes valeurs de gris, afin d'afficher des images nuancées. Il utilise qu'une seule couche.

- Codage en 8 bits par pixel (bpp) => 28= 256 possibilités

Chaque pixel peut avoir 256 nuances de gris possibles

- Codage en 16 bits par pixel (bpp) => 216= 65536 possibilités

Chaque pixel peut avoir 65536 nuances de gris possibles

| 256 nuances de gris | Photo codée en 8 bpp |
| --- | --- |

Mode couleur indexée :

Permets d'obtenir jusqu’à 256 couleurs fixes, définies à l'avance dans une palette. Il utilise qu'une seule couche.

- Codage en 8 bits par pixel (bpp) => 28= 256 possibilités

Palette de 256 couleurs utilisées

Chaque pixel peut avoir jusque 256 couleurs fixes possibles.

Note : 	Avec 256 couleurs, certains dégradés de cette image apparaîtront tramés, la qualité est proche de la photo, mais il est possible de faire beaucoup mieux...

Le prochain mode de couleur montre l'intérêt d'utiliser des « couches » de couleurs.

- Les Modes colorimétriques RVB / CMJN :

Afin de créer des images encore plus riches en couleurs (et donc disposer de plus qu'une palette limitée à 256 couleurs), l'idée de mélanger des couleurs primaires en « couches » est arrivée.

Il faut savoir qu'il existe deux systèmes de représentation des couleurs par mélange, selon qu’on les reproduise sur un écran d'ordinateur ou sur support papier via une imprimante :

| La synthèse additive | La synthèse soustractive |
| --- | --- |
| C'est le phénomène qui se passe lorsqu'un écran affiche une image par la lumière. On part du noir (lumière éteinte) et on va vers le blanc. L'addition du rouge, du vert et du bleu donne le blanc : | C'est le phénomène qui se passe lorsqu'on mélange des pigments colorés en peinture. On part du blanc (support papier) pour aller vers le noir. L’addition du Cyan, du Magenta et du Jaune donne le Noir : |
| RVB | CMJN |

En mode RVB, les 3 canaux sont séparés en 3 couches afin d'offrir de nouvelles combinaisons de couleurs possibles par la variation de chaque couleur primaire.

Lorsqu'on travaille en mode CMJN pour réaliser un document imprimé, il y aura donc 4 couches pour réaliser ces mêmes couleurs.

Mode couleur RVB :

Grâce au mélange des 3 couches de couleur, il est possible de reproduire un plus grand nombre de nuances qu'avec une palette en mode couleur indexée.

255 (8 bits)

255 (8 bits)

255 (8 bits)

Comparaison couleurs indexées 8 bits et RVB 24 bits					                          8 x 3 = 24 bits

La palette de couleur de Photoshop illustre le mélange des couches : chaque couleur est composée de rouge, vert et de bleu, qui varie entre 0 et 255 (8 bits ou 1 octet).

  - Avec un codage en RVB 8 bits PAR COUCHE :

Chaque couche utilise 8 bits (1 octet), soit 256 nuances possibles : 8 Bits pour le Rouge, 8 bits pour le Vert et 8 bits pour le Bleu.

Donc utilisation de 3 x 8 bits = 24 bits utilisés au total.

256 x 256 x 256 = 224 = 16,7 millions

Chaque pixel peut prendre 16,7 millions de couleurs possibles !

  - Avec un codage en RVB 16 bits PAR COUCHE :

Chaque couche utilise le double, soit 16 bits ! (65 535 nuances). 3 x 16 = 48 bits utilisés au total.

65 535 x 65 535 x 65 535 = 248= 4 milliards

Chaque pixel peut prendre 4 milliards de couleurs sont possibles !

Mode couleur CMJN :

Comme les écrans d'ordinateur ne peuvent afficher que du RGB, Photoshop sépare les images CMJN en 4 couches (Cyan, Magenta, Jaune et Noir ou chaque couleur est exprimée en pourcentage) et converti le tout en RGB pour être lu sur l'écran. Cependant le fichier possède bien 4 couches distinctes.

  - Avec un codage en CMJN 8 bits PAR COUCHE :

Chaque couche utilise 8 bits, soit 256 nuances possibles : 8 bits pour le Cyan, 8 bits pour le Magenta, 8 bits pour le Jaune et 8 bits pour le Noir.

Donc utilisation de 4 x 8 bits = 32 bits utilisés au total.

256 x 256 x 256 x 256 = 232= 4 milliards

  - Avec un codage en CMJN 16 bits PAR COUCHE :

Chaque couche utilise le double, soit 16 bits ! (65 535 nuances). 3 x 16 = 64 bits utilisés au total.

65 535 x 65 535 x 65 535 x 65 535 = 248 = 18 446 744 073 milliards de nuances de couleurs sont possibles !

# Les types d’images

### Les images matricielles :

Les images matricielles (ou image en mode point, en anglais « bitmap » ou « raster ») sont celles que nous utilisons généralement pour restituer des photos numériques.

Elles reposent sur une grille de plusieurs pixels formant une image avec une définition précise. Lorsqu'on les agrandit trop, on perd de la qualité « pixellisation ».

### Les images vectorielles :

Ce sont des images dont la particularité est que chaque forme qui la compose est décrite mathématiquement à partir de points et de tangentes.

Elles ne peuvent pas décrire une image trop complexe comme une photographie, mais sont tout à fait adaptées au rendu typographique, aux logos et autres formes composées de tracés simples.