OBJECTIFS

- Découvrir les différents types de capteurs

# Introduction :

Les capteurs sont des composants qui permettent d’acquérir des informations.

Les capteurs transforment les grandeurs physiques qu’ils acquièrent en grandeurs utilisables sous forme de signaux logiques, analogiques ou numériques.

# Capteurs Tout Ou Rien (TOR) :

Les capteurs TOR possèdent des contacts qui changent d’état lors de la détection.

Application 1 :

On veut équiper le portail du parking des professeurs d’un capteur permettant de mesurer la vitesse de déplacement linéaire du portail. On place un type de capteur à proximité de la crémaillère en acier qui est fixée au portail.

capteur

3mm mmm

3mm

- Indiquer le type de capteur utilisé :

Capteur de proximité Inductif = Métal

- Choisir, dans le tableau ci-dessous, le capteur permettant de réaliser ce projet :

- Tracer l’allure du signal en sortie du capteur :

# Capteurs analogiques :

Les capteurs analogiques, en fonction des grandeurs à mesurer, utilisent différentes technologies.

Application 2 :

Pour une préparation d’un thé dans les règles de l’art, on veut chauffer la quantité d’eau voulue à 85°c. Un thermomètre de cuisine utilise une sonde PT100 qui suit la loi : RtR0=1+A* t

Avec : Rt : Résistance de la sonde à la température t ;

R0 : Résistance de la sonde à 0°c = 100  ;

A : coefficient = 3.9x10-3 °C-1

Calculer la résistance de la sonde à la température voulue.

Rt = R0 (1 + A * t) = 100 (1 + 3.9x10-3 * 85) = 133.15

# Capteurs numériques :

Les capteurs numériques, fournissent en sortie un signal constitué d’une suite d’impulsions formant un code.

Par exemple, les codeurs sont des capteurs rotatifs qui détectent la position angulaire d’un arbre tournant.

Application 3 :

Un codeur incrémental fournit les signaux de sorties numériques suivants :

- Indiquer le temps écoulé lorsque les sorties numériques du compteur ont atteint 0101 (le bit de gauche représente la sortie Q4) :

Temps = 30 ms

- Lire la valeur de la sortie du capteur au bout de 55 ms :

Exercice : Détermination d’un Capteur

Objet à détecter

L’objet est-il solide ?

NON

OUI

Le contact du détecteur avec l’objet est-il possible ?

NON

L’objet est-il liquide ?

NON

OUI

OUI

NON

L’objet a-t-il une masse > 500 g ?

L’objet est-il métallique ?

NON

L’objet est-il gazeux ?

OUI

OUI

OUI

La vitesse de passage de l’objet est-elle < 1,5 ms ?

NON

NON

NON

La distance objet / détecteur est-elle

< 48 mm ?

La distance objet / détecteur est-elle

> 15 mm ?

OUI

OUI

OUI

La fréquence de passage de l’objet est-elle < 1 Hz ?

NON

L’espace de montage du détecteur est-il important ?

NON

OUI

OUI

PRESSOSTATS VACUOSTATS

DETECTEURS DE PROXIMITE CAPACITIFS

DETECTEURS PHOTOELECTRIQUES

DETECTEURS DE PROXIMITE INDUCTIF

INTERRUPTEURS DE POSITION MECANIQUE

Activité : D’après l’algorigramme ci-dessus effectuer le choix des différents capteurs.

- Choisir le type de capteur permettant de détecter le passage d’une personne dans un couloir.

La distance maximale entre le capteur et la personne est de 6 m.

Détecteur photoélectrique (système reflex)

- Choisir le type de capteur permettant de détecter la présence d’une pièce métallique à usiner sur un montage d’usinage.

La distance maximale entre le capteur et la pièce métallique est de 3 mm.

Détecteur de proximité inductif

- Choisir le type de capteur permettant de détecter la fermeture d’un carter de machine pour permettre le démarrage de la machine

Interrupteur de position mécanique

- Choisir le type de capteur permettant de détecter le passage d’une boîte en inox (réfléchissante) sur un tapis (distance 120 mm) .

Détecteur photoélectrique (système proximité)

- Choisir le type de capteur permettant de détecter le niveau de sable dans une trémie.

Détecteur de proximité capacitif