Traitement de l’information

# Signal analogique

Un signal analogique est un signal qui varie de façon continue au cours du temps. La température d’un lieu ou encore le son d’un appareil de musique sont des signaux analogiques.

# Signal numérique (digital)

Un signal numérique est un signal qui varie de façon discrète dans le temps. C’est une succession de 0 et de 1 (Signal binaire).

- Tout ou rien (TOR) : Il informe sur un l'état bivalent d'un système.

Exemple : une vanne ouverte ou fermée.

- Train d'impulsion : Chaque impulsion est l'image d'un changement d'état.

Exemple : un codeur incrémental donne un nombre fini et connu d'impulsion par tour.

- Echantillonnage : C'est l'image numérique d'un signal analogique.

Exemple : température, débit, niveau.

# Conversion analogique/Numérique

La plupart des systèmes actuels de transport, de stockage ou encore de traitement de données se font à partir de signaux numériques.

Lorsque le signal est analogique, il faudra donc le transformer afin de le rendre numérique.

Ex :

Une image capturée par un appareil photo est numérisée pour être stockée sur une carte SD.

Un son est numérisé par un microphone numérique, puis traité par un système de sonorisation, pour être restitué avec des corrections éventuelles (effacement du bruit de fond, écho, réverbération)

La transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée conversion numérique ou encore numérisation.

Un signal analogique, pour être converti en signal numérique, doit être numérisé par un convertisseur analogique numérique (CAN).

Le Convertisseur Analogique/Numérique transforme une information analogique, entrée sous forme d’un courant ou d’une tension, en un mot binaire de n bits, proportionnel à la valeur analogique.

La numérisation consiste à prélever un certain nombre d'échantillons du signal analogique à une « fréquence d'échantillonnage », puis à les coder sur un certain nombre de bits, « la quantification ».

Echantillonnage / Blocage

Echantillonner un signal revient à prélever à intervalle de temps régulier Te (période d’échantillonnage), les valeurs s(nTe) du signal où n est un entier.

Le blocage va figer l’échantillon pendant le temps nécessaire à sa conversion.

Plus la fréquence d'échantillonnage utilisée sera grande, plus les mesures seront fidèles au signal original.

Quantification

La quantification consiste, pour chaque échantillon, à lui associer une valeur d’amplitude. Cette valeur s’exprime en bits. L’action de transformer la valeur numérique de l’amplitude en valeur binaire s’appelle le codage.

# Convertisseur Analogique / Numérique (CAN)

### Présentation

Place des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique dans le processus

### Définition

Le Convertisseur Analogique/Numérique CAN ou ADC (Analog to Digital Converter) permet de transformer une information analogique, entrée sous forme d’un courant ou d’une tension, en un mot binaire de n bits, proportionnel à la valeur analogique.

La Conversion Analogique/Numérique réalise donc une quantification.

### Symbole Ve

### Caractéristique d’un CAN unipolaire

Nombre de bits du CAN représenté ci-contre : 3

Plus grand nombre en sortie du CAN : 7

Tension d’entrée correspondante : E

### Quantification

q = ΔVemax2n

q : Quantum ou LSB (Least Significant Bit) est l’écart entre 2 valeurs successives.

- ΔVemax : Ecart entre les valeurs min et max de la tension Ve à numériser.

- n : Nombre de bits en sortie du convertisseur.

La valeur décimale en sortie du CAN en fonction de la tension d’entrée se détermine avec la formule ci-dessus :

Le code binaire en sortie du CAN se déduira en convertissant la valeur décimale de N en binaire.

### Temps de conversion

C’est le temps minimum nécessaire au convertisseur pour stabiliser une donnée numérique en sortie, après qu’une tension analogique stable ait été appliquée à l’entrée du CAN.

Ordre de grandeur de la µs à la ms suivant la résolution du convertisseur.

EX : pour un arduino UNO, la mesure prend environ 100µs soit 10000 mesures par seconde